Міністерство освіти і науки України

Національний університет “Львівська політехніка”

Кафедра ЕОМ

Звіт

з лабораторної роботи №5

з дисципліни: “ Комп’ютерні системи ”

на тему: “ Дослідження програмної моделі  RISC CPU ”

Виконала: ст. гр. КІ-32

Гудзь М.М.

Перевірив:

Козак Н.Б.

Львів 2020

Мета лабораторної роботи:

1. Навчитися здійснювати оцінку  структури об’єкта (RISC  CPU)  на існуючій програмній моделі .

2. Навчитись встановлювати структуру інтерфейсів об’єкта .

Завдання:

- Дослідити програмну модель RISC CPU;

- Визначити склад програмної моделі RISC  CPU.

- Визначити призначення блоків у структурі RISC  CPU.

- Визначити зв’язки між структурними блоками RISC  CPU (інтерфейси).

- Визначити структури інтерфейсів між блоками RISC  CPU.

- Визначити окремі потоки у структурі інтерфейсів:

- інформаційні;

- керування.

Послідовність виконання роботи

1.Програмна модель RISC CPU складається з наступних блоків:

1)bios – блок System Bios;

2)dcache – блок кешу даних;

3)decode – блок декодування інструкцій;

4)directive – блок директив відлагодження;

5)exec – блок виконання операцій над цілими числами;

6)fetch – блок вибірки інструкцій;

7)floating – блок виконання операцій над числами з рухомою комою;

8)icache – блок кешу інструкцій;

9)mmxu – блок виконання інструкцій типу MMX;

10)paging – блок Instruction Paging;

11)pic – блок обробки переривань.

2. Позначення основних блоків RISC CPU:

1)блок System Bios:

2)блок кешу даних:

3)блок декодування інструкцій:

4)блок виконання операцій над цілими числами:

5)блок вибірки інструкцій:

6)блок виконання операцій над числами з рухомою комою:

7)блок кешу інструкцій:

8)блок виконання інструкцій типу MMX:

9)блок Instruction Paging:

10)блок обробки переривань:

3. Блок-схема RISC CPU

Лістинг основних блоків:

FETCH_BLOCK

sc_in<unsigned > 	ramdata;/ instruction from RAM/ інструкція з оперативної ПАМ'ЯТІ

sc_in<unsigned > 	branch_address; // branch target address/ цільова адреса, що відгалужується

sc_in<bool>  			next_pc;   	// pc ++

sc_in<bool>  			branch_valid;  	// branch_valid

sc_in<bool>  			stall_fetch;   	// STALL_FETCH

sc_in<bool>  			interrupt;   	// interrrupt

sc_in<unsigned>  		int_vectno;   	// interrupt vector number номер вектора переривання

sc_in<bool>  			bios_valid;   	// BIOS input valid Вхід BIOS, дійсний

sc_in<bool>  			icache_valid;  	// Icache input valid Вхід Icache, дійсний

sc_in<bool>  			pred_fetch;  	// branch prediction fetch

sc_in<unsigned >pred_branch_address; // branch target address   цільова адреса, що відгалужується

sc_in<bool>  			pred_branch_valid; 	// branch prediction fetch

sc_out<bool>  		ram_cs;   	// RAM chip select

sc_out<bool>  		ram_we; 	// RAM write enable for SMC

sc_out<unsigned >  	address;    	// address send to RAM адреса відправляють оперативній ПАМ'ЯТІ

sc_out<unsigned >  	smc_instruction; // for self-modifying code для однорідний-змінюючого коду

sc_out<unsigned>  	instruction; 	 // instruction send to ID інструкція відправляють ID

sc_out<bool>  		instruction_valid; // inst valid

sc_out<unsigned >  		program_counter; // program counter

sc_out<bool>  		interrupt_ack;   // interrupt acknowledge переривання визнають

sc_out<bool>  		branch_clear;    // clear outstanding branch

sc_out<bool>  		pred_fetch_valid;  	// branch prediction fetch

sc_out<bool>  		reset;  	// reset

sc_in_clk            	 CLK;

DECODE_BLOCK

sc_in<bool>  			resetin;      		// input reset

sc_in<unsigned>  		instruction;		// fetched instruction неприродна інструкція

sc_in<unsigned>  		pred_instruction;	// fetched instruction

sc_in<bool>  			instruction_valid;      // input valid вхід, дійсний

sc_in<bool>  			pred_inst_valid;	// input valid

sc_in<bool>  			destreg_write; 	// register write enable запис регістра вирішують

sc_in<unsigned> 		 destreg_write_src;	// which register to write? який регістр написати?

sc_in<signed>  		alu_dataout; 		// data from ALU

sc_in<signed>  		dram_dataout;           // data from Dcache

sc_in<bool>  			dram_rd_valid;      	// Dcache read data valid

sc_in<unsigned>  		dram_write_src;         // Dcache data write to which reg

sc_in<signed>  		fpu_dout;      		// data from FPU

sc_in<bool>  			fpu_valid;      	// FPU data valid

sc_in<unsigned>  		fpu_destout;      	// write to which register

sc_in<bool>  			clear_branch;      	// clear outstanding branch

sc_in<bool>  			display_done;      	// display to monitor done

sc_in<unsigned >  		pc;      		// program counter from IFU

sc_in<bool>  			pred_on;      		// branch prediction is on

sc_out<unsigned > 		br_instruction_address; // branch invoke instruction

sc_out<bool>  			next_pc;      		// next pc ++ ?

sc_out<bool>  			branch_valid;      	// branch valid signal

sc_out<unsigned >  		branch_target_address;	// branch target address

sc_out<bool>  			mem_access;      	// memory access valid

sc_out<unsigned >  		mem_address;      	// memory physical address

sc_out<int>  			alu_op;      		// ALU/FPU/MMU Opcode

sc_out<bool>  			mem_write;      	// memory write enable

sc_out<unsigned>  			alu_src;      		// destination register number

sc_out<bool>  			reg_write;      	// not implemented

sc_out<signed int>           	src_A;			// operand A

sc_out<signed int>           	src_B;			// operand B

sc_out<bool>  			forward_A;      	// data forwarding to operand A

sc_out<bool>  			forward_B;      	// data forwarding to operand B

sc_out<bool>  			stall_fetch;      	// stall fetch due to branch

sc_out<bool>  			decode_valid;      	// decoder output valid

sc_out<bool>  			float_valid;      	// enable FPU

sc_out<bool>  			mmx_valid;      	// enable MMU

sc_out<bool>  			pid_valid;      	// load process ID

sc_out<signed>  		pid_data;      		// process ID value

sc_in_clk 			CLK;

EXEC_BLOCK

sc_in<bool>   	       		reset;			// reset not used.

sc_in<bool>   	       	in_valid;		// input valid

sc_in<int>  	      		opcode;			// opcode from ID

sc_in<bool>  	      		negate;			// not implemented

sc_in<int>        		add1;			// not implemented

sc_in<bool>   	     	shift_sel;		// not implemented

sc_in<signed int>        	dina;			// operand A

sc_in<signed int>        	dinb;			// operand B

sc_in<bool>        		forward_A;		// data forwarding A valid

sc_in<bool>        		forward_B;		// data forwarding B valid

sc_in<unsigned>        	dest;			// destination register number

sc_out<bool>              	C;			// Carry bit

sc_out<bool>              	V;			// Overflow bit

sc_out<bool>              	Z;			// Zero bit

sc_out<signed int>        	dout;			// output data

sc_out<bool>   	       	out_valid;		// output valid

sc_out<unsigned>        	destout;		// write to which registers?

sc_in_clk 			CLK;

FLOAT_BLOCK

sc_in<bool>   	       		in_valid;	// input valid bit

sc_in<int>  	 	     	opcode;		// opcode

sc_in<signed int>        	floata;		// operand A

sc_in<signed int>        	floatb;		// operand B

sc_in<unsigned>        	dest;		// write to which register

sc_out<signed int>        	fdout;		// FPU output

sc_out<bool>   	       	fout_valid;	// output valid

sc_out<unsigned>        	fdestout;	// write to which register

sc_in_clk 			CLK;

MMX_BLOCK

sc_in<bool>   	 		 mmx_valid;	// MMX unit enable

sc_in<int>  	      		 opcode;		// opcode

sc_in<signed int>  		 mmxa;		// operand A

sc_in<signed int>   		 mmxb;		// operand B

sc_in<unsigned>     		 dest;		// Destination register number

sc_out<signed int>  		 mmxdout;	// MMX output

sc_out<bool>   		 mmxout_valid;	// MMX output valid

sc_out<unsigned>    		 mmxdestout;	// destination number

sc_in_clk 		   	CLK;

BIOS_BLOCK

sc_in<unsigned > 		datain; 	// modified instruction

sc_in<bool> 			cs;    		// chip select

sc_in<bool>  			we;    		// write enable for SMC

sc_in<unsigned >  		addr;  		// physical address

sc_out<unsigned > 		dataout;  	// ram data out

sc_out<bool> 			bios_valid; 	// out valid

sc_out<bool>	 		stall_fetch; 	// stall fetch if output not valid

sc_in_clk 			CLK;

PAGING_BLOCK

sc_in<unsigned >   paging_din; 	// input data

sc_in<bool>           paging_csin;    	// chip select

sc_in<bool>           paging_wein;    	// write enable

sc_in<unsigned >  	logical_address; 	// logical address

sc_in<unsigned >   	icache_din;      	// data from BIOS/icache

sc_in<bool>           icache_validin;   // data valid bit

sc_in<bool>           icache_stall;     // stall IFU if busy

sc_out<unsigned >  	paging_dout;            // output data

sc_out<bool>  	      paging_csout;           // output cs to cache/BIOS

sc_out<bool>  	      paging_weout;           // write enable to cache/BIOS

sc_out<unsigned >  	physical_address;       // physical address

sc_out<unsigned >  	dataout;        	      // dataout from memory

sc_out<bool>  	      data_valid;             // data valid

sc_out<bool>  	      stall_ifu;              // stall IFU if busy

sc_in_clk 	      CLK;

ICACHE_BLOCK

sc_in<unsigned >  		datain; 	// modified instruction

sc_in<bool>  		cs;    		// chip select

sc_in<bool>  		we;    		// write enable for SMC

sc_in<unsigned >  	addr;  		// address

sc_in<bool>  		ld_valid;	// load valid

sc_in<signed>  	ld_data;    	// load data value

sc_out<unsigned >  	dataout;  	// ram data out

sc_out<bool>  		icache_valid; 	// output valid

sc_out<bool>  		stall_fetch; 	// stall fetch if busy

sc_in_clk 		CLK;

DCACHE_BLOCK

sc_in<signed> 		datain; 	// input data

sc_in<unsigned>  	statein; 	// input state bit MESI(=3210)

sc_in<bool>  		cs;    		// chip select

sc_in<bool>  		we;    		// write enable

sc_in<unsigned >  	addr;  		// address

sc_in<unsigned>  	dest;    	// write back to which register

sc_out<unsigned>  	destout;    	// write back to which register

sc_out<signed>  	dataout;  	// dataram data out

sc_out<bool>  		out_valid;    	// output valid

sc_out<unsigned>  	stateout;  	// state output

sc_in_clk 		CLK;

PIC_BLOCK

sc_in<bool>  		ireq0; 		// interrupt request 0

sc_in<bool>  		ireq1;    	// interrupt request 1

sc_in<bool>  		ireq2;    	// interrupt request 2

sc_in<bool>  		ireq3;    	// interrupt request 3

sc_in<bool>  		cs;    		// chip select

sc_in<bool>  		rd_wr;    	// read or write

sc_in<bool>  		intack_cpu;    	// interrupt acknowledge from CPU

sc_out<bool>  		intreq;         // interrupt request to CPU

sc_out<bool>  		intack;         // interrupt acknowledge to devices

sc_out<unsigned>        vectno;         // vector number

Результат виконання програми

Висновок: виконуючи дану лабораторну роботу я навчився здійснювати оцінку  структури об’єкта (RISC  CPU)  на існуючій програмній моделі та   встановлювати структуру інтерфейсів об’єкта .